САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Отчёт

по практической работе № 7

Тема: «Эмулятор сети Cisco Packet Tracer. Протокол STP LACP»

Дисциплина: «Компьютерные сети»

Специальность 09.02.07

Группа ИП-23-3

Выполнил студент: Сиволап А.В.

Проверил преподаватель: Егоров Д.А.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: Изучить и применить на практике протоколы STP и LACP для построения компьютерной сети в эмуляторе Cisco Packet Tracer.

Задание 1

После выполнения команды show spanning-tree на каждом коммутаторе:

| Коммутатор | Роль в STP | Порт | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch0 | Root (корневой) | Fa0/1, Fa0/2 | Forwarding |
| Switch1 | Non-Root | Fa0/1 (Root) | Forwarding |
| Switch1 | Non-Root | Fa0/2 (Designated) | Forwarding |
| Switch1 | Non-Root | Fa0/3 (Alternate) | Blocking |
| Switch2 | Non-Root | Fa0/1 (Root) | Forwarding |
| Switch2 | Non-Root | Fa0/2 (Alternate) | Blocking |

STP блокирует порт, который создавал бы петлю. В кольце из 3 коммутаторов один линк всегда избыточен.

На коммутаторе Switch1 на интерфейсе Fa0/1 (активный порт в сторону корня) выполнена команда shutdown.

Заблокированный ранее порт Fa0/3 перешёл в состояние Forwarding.

Связь между всеми коммутаторами восстановилась.

Вывод: STP автоматически переключает трафик на резервный канал при отказе основного.

2 задание

show spanning-tree – определён корневой коммутатор (с наименьшим MAC-адресом).

Заблокированные порты присутствуют на лишних линках.

Пинг между PC1 и PC2 – успешен

На магистральном коммутаторе отключён активный uplink-порт (shutdown).

После пересчёта STP (30–50 секунд):

Ранее заблокированный порт перешёл в Forwarding.

Пинг восстановился автоматически (скриншот media/image9.png).

Вывод: STP успешно обеспечивает отказоустойчивость в многоуровневой топологии.

3 задание

interface range fa0/1-2

channel-group 1 mode on

После настройки порты объединились в логический интерфейс Port-channel

Команда show etherchannel summary показывает:

Group 1 – режим on

Порты Fa0/1 и Fa0/2 – P (в порт-канале)

Пинг между PC1 и PC2 – успешен