Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

ЗАЧЕТНЫЙ ПРОЕКТ № 2

по  дисциплине Программирование встроенных систем

Тема: Программирование динамической индикации

для специальностей технического профиля

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Работу выполнила: Сиволап А.В.

Группы ИП-23-3

Проверил: Михейкин С.С.

Санкт-Петербург

2026 г.

Вариант №21

Начальное число набирается дополнительной кнопкой в пределах (0-12) и отображается на индикаторах. Счет производится с данного числа до 23, после на индикаторах высвечивается сумма данных чисел. Код программы:

#define F_CPU 8000000

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

static int num = 0;              // (0-111)

static int startNum = 0;         // (0-12)

static int current21 = 0;        // текущее число для 21 варианта

static int sum21 = 0;            // сумма

static int n = 0;                // для динамической индикации

static int mode = 0;

static int reverse = 0;

static int setting21 = 1;        // 1=установка числа, 0=счет для 21 варианта

static int counting21 = 0;       // 0=не считаем, 1=считаем для 21 варианта

// Массив для цифр

static int digits[3] = {0, 0, 0};

const uint8_t digit_table[] = {

0b11000000,

0b11111001,

0b10100100,

0b10110000,

0b10011001,

0b10010010,

0b10000010,

0b11111000,

0b10000000,

0b10010000,

0b10111111,

};

void initPort();

void initTimer1();

void handleButtons();

void handleMainMode();

void handleVariant21();

void updateDisplay();

void ledPrint(int number);

void segmentSeven(int digit);

// Прерывание Timer1

ISR(TIMER1_OVF_vect)

{

// выключаем

PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2));

// Включаем нужный индикатор

if (n == 0) {

PORTB |= (1 << PB0);

PORTB &= ~(1 << PB1);

PORTB &= ~(1 << PB2);

segmentSeven(digits[0]);

}

else if (n == 1) {

PORTB |= (1 << PB1);

PORTB &= ~(1 << PB0);

PORTB &= ~(1 << PB2);

segmentSeven(digits[1]);

}

else {

PORTB |= (1 << PB2);

PORTB &= ~(1 << PB0);

PORTB &= ~(1 << PB1);

segmentSeven(digits[2]);

}

n++;

if (n > 2) n = 0;

TCNT1 = 64536;

}

int main(void)

{

initPort();

initTimer1();

while (1)

{

handleButtons();

if (mode == 0) {

handleMainMode();

} else {

handleVariant21();

}

updateDisplay();

_delay_ms(50);

}

}

void initPort()

{

DDRD = 0xFF;

PORTD = 0xFF;

DDRB = 0b00000111;

PORTB = 0b01110000;

}

// Timer1

void initTimer1()

{

TCCR1B = (1 << CS11);

TIMSK |= (1 << TOIE1);

TCNT1 = 64536;

sei();

}

// кнопки

void handleButtons()

{

static int revPrev = 1;

static int modePrev = 1;

static int countPrev = 1;

// Reverse

if (!(PINB & (1 << PB4))) {

if (revPrev) {

reverse = !reverse;

revPrev = 0;

_delay_ms(50);

}

} else {

revPrev = 1;

}

// Mode

if (!(PINB & (1 << PB5))) {

if (modePrev) {

mode = !mode;

// смена режима

if (mode == 1) {

setting21 = 1;

counting21 = 0;

current21 = startNum;

sum21 = startNum;

}

modePrev = 0;

_delay_ms(50);

}

} else {

modePrev = 1;

}

// Count

if (!(PINB & (1 << PB6))) {

if (countPrev) {

if (mode == 1) {  // Только в режиме 21 варианта

if (setting21) {

// Завершаем установку, начинаем счет

setting21 = 0;

counting21 = 1;

current21 = startNum;

sum21 = startNum;

} else {

// Старт/стоп счета

counting21 = !counting21;

if (counting21) {

current21 = startNum;

sum21 = startNum;

}

}

}

countPrev = 0;

_delay_ms(50);

}

} else {

countPrev = 1;

}

}

// счет 0-111

void handleMainMode()

{

static int counter = 0;

counter++;

if (counter >= 10) {  // 0.5 сек

counter = 0;

if (reverse == 0) {

num++;

if (num > 111) num = 0;

} else {

num--;

if (num < 0) num = 111;

}

}

}

// Режим 21 варианта

void handleVariant21()

{

static int changeDelay = 0;

static int countTimer = 0;

// установка числа

if (setting21) {

if (changeDelay == 0) {

// увеличиваем число кнопкой Reverse

if (!(PINB & (1 << PB4))) {

startNum++;

if (startNum > 12) startNum = 0;

changeDelay = 10;

}

if (!(PINB & (1 << PB6))) {

startNum--;

if (startNum < 0) startNum = 12;

changeDelay = 10;

}

} else {

changeDelay--;

}

current21 = startNum;

sum21 = startNum;

}

// Режим счета

else if (counting21) {

countTimer++;

if (countTimer >= 20) {

countTimer = 0;

if (reverse == 0) {

if (current21 < 23) {

current21++;

sum21 += current21;

} else {

counting21 = 0;

}

} else {

// обратный счет: до 0

if (current21 > 0) {

current21--;

sum21 += current21;

} else {

counting21 = 0;

}

}

}

}

}

void updateDisplay()

{

if (mode == 0) {

// оснвной режим

ledPrint(num);

} else {

// режим варианта

if (setting21) {

ledPrint(startNum);

} else if (counting21) {

ledPrint(current21);

} else {

ledPrint(sum21);

}

}

}

// для отображения

void ledPrint(int number)

{

if (number < 0) {

number = 0;  // -0

}

if (number < 10) {  // от 0 до 9

digits[0] = number % 10;

digits[1] = 0;

digits[2] = 0;

} else if (number < 100) { // от 10 до 99

digits[0] = number % 10;

digits[1] = number / 10 % 10;

digits[2] = 0;

} else {  // от 100

digits[0] = number % 10;

digits[1] = number / 10 % 10;

digits[2] = number / 100;

}

}

// Вывод цифры на индикатор

void segmentSeven(int digit)

{

if (digit >= 0 && digit <= 10) {

PORTD = digit_table[digit];

} else {

PORTD = 0xFF;

}

}

Схема:

При запуске индикаторы начинают выводить числа от 1 до 111. При нажатии на кнопку REVERS они ведут отсчет от того числа, на котором остановились при запуске до 0.

Рис.2 – Работа при запуске

Рис.3 – Работа при запуске с действующей кнопкой revers

При нажатии на кнопку MODE меняется режим (по варианту задания). В данном случае 	на индикаторе отвечающего за единицы выводится 0. Но если нажать кнопку REVERS, то можно выбрать число от 0 до 12 от которого пойдет счет до 23. После того как счет дойдет до 23, на индикаторах будет выведена сумма всех этих чисел.

Рис.4 – Работа кнопки mode

Рис. 5 – Работа кнопки revers для второго режима работы

Рис. 6 – Работа кнопки count для второго режима работы

Рис. 7 – Вывод суммы чисел на втором режиме работы