Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

Практическая работа №3

По дисциплине “Программирование встроенных систем” по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Тема: Программирование ШИМ

Вариант 22

Работу выполнила: Сиволап А.В.

Проверил: Михейкин С.С.

Санкт-Петербург

2026 г.

Вариант №22

Задание:

Код программы:

/*

* 3 rabota.cpp

*

* Created: 20.02.2026 18:23:32

* Author : User

*/

#define F_CPU 8000000

#define MAIN_DELAY 100

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

int min = 30, max = 90, equal = 30;

int num = max/2 ,n = 0;

static int digits[3] = {10, 0, 0};

const uint8_t digit_table[] = {

0b00111111,  // 0

0b00000110,  // 1

0b01011011,  // 2

0b01001111,  // 3

0b01100110,  // 4

0b01101101,  // 5

0b01111101,  // 6

0b00000111,  // 7

0b01111111,  // 8

0b01101111,  // 9

0b11110011   // P.

};

void initPort();

void initTimer0();

void initTimer1_PWM();

void setPWM(int duty);

void ledPrint(int num);

void segmentSeven(int i);

void buttonsHandler();

//Прерывание для динамической индикации

ISR (TIMER0_OVF_vect)

{

if (n == 0)

{

PORTB |= (1 << PB0);

PORTB &=~(1 << PB3);

PORTB &=~(1 << PB2);

segmentSeven(digits[2]);

}

else

{

if(n == 1)

{

PORTB |= (1 << PB3);

PORTB &=~(1 << PB0);

PORTB &=~(1 << PB2);

segmentSeven(digits[1]);

}

else

{

PORTB |= (1 << PB2);

PORTB &=~(1 << PB0);

PORTB &=~(1 << PB3);

segmentSeven(digits[0]);

}

}

n++;

if (n > 2)

{

n = 0;

}

}

//Основная функция

int main(void)

{

initPort();

initTimer0();

initTimer1_PWM();

while (1)

{

buttonsHandler();

ledPrint(num);

setPWM(num);

_delay_ms(MAIN_DELAY);

}

}

//Инициализация портов

void initPort()

{

DDRB = 0b00001111;

PORTB = 0b00000000;

DDRC = 0x00;

PORTC = 0xFF;

DDRD = 0xFF;

PORTD = 0x00;

}

//Инициализация таймера для индикации

void initTimer0()

{

TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<CS00);

TIMSK |= (1 << TOIE0);

sei();

}

//Инициализация таймера 1 для ШИМ

void initTimer1_PWM()

{

TCCR1A |= (1 << COM1A1);

TCCR1A |= (1 << WGM11);

TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13);

TCCR1B |= (1 << CS11);

ICR1 = 255;

OCR1A = max / 2;

}

//Изменение скважности ШИМ

void setPWM(int duty)

{

OCR1A = 255 * duty / 100;

}

//Запись значиний для таймера

void ledPrint(int num)

{

digits[1] = num / 10;

digits[2] = num % 10;

}

//Передача цифры на индикацию

void segmentSeven(int i)

{

PORTD = ~digit_table[i];

}

//Обработчик кнопок

void buttonsHandler()

{

if(!(PINC & 1<<PC0) && !(PINC & 1<<PC1))

{

num = equal;

}

else

{

if (!(PINC & 1<<PC0) && num > min)

{

if(num < min)

{

num = min;

}

else

{

num--;

}

}

if (!(PINC & 1<<PC1) && num < max)

{

if(num > max)

{

num = max;

}

else

{

num++;

}

}

}

}

Схема:

После запуска программы Led работает в половину мощности.

Если две кнопки зажаты одновременно, тогда мощность станет 30 %

Максимальное значение 90%, минимальное 30%.